RECTIFIEUSE REWITECH TYPE 260 CNC

Equipée d’une CNC FANUC avec cycles de rectification prédéfinis pour rectifiage de

diamètre(s), de face(s) ou de forme(s)

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur de pointe					mm				100

Distance entre-pointes				mm				400

Coulisse longitudinale (axe Z :

Course						mm				390

Vitesse de déplacement				m/min				0-10

Orientation de la table				°				±10

Coulisse transversale (axe X) :

Course						mm				190

Vitesse de déplacement				m/min				0-10

Poupée porte-meule :

Diamètre de meule					mm				400 (500)

Largeur de la meule maxi.				mm				40 (30)

Alésage de la meule				mm				127 (203)

Vitesse périphérique jusqu’à			m/s				50

Orientation						°				0 à 5

Déplacement manuel				mm				80

Poupée porte-pièce fixe :

Nez de l’arbre									W20

Vitesse de rotation					min¹				100-1200

Contre-poupée :

Cône du fourreau					morse				2

Capacité de rectification :

Ø extérieur conseillé				mm				100

Course de rectif. conseillée			mm				300

Caractéristiques générales :

Puissance nécessaire approximative		kW				4-6

Tension standard					V/Hz				3x400/50

Poids approximatif					kg				2500

Dimensions approximatives			cm				L160xP240xH200